FPGA Module Architecture

공통 모듈 / 조합별 전용 모듈 분류

X-ray Flat Panel Detector — FPGA 설계 기준

Version 2.0  ·  2026-03-18

# 1. 분류 기준 및 원칙

FPGA 모듈은 두 가지 기준으로 분류한다.

- 공통 모듈 — 모든 7개 조합(C1~C7)에서 동일 소스코드로 사용. 조합별 차이는 파라미터(parameter/localparam)로만 반영.

- 조합별 전용 모듈 — Gate IC 종류(NV1047 / NT39565D) 또는 AFE 종류(AD711xx / AFE2256)에 따라 서로 다른 구현이 필요한 모듈.

핵심 설계 원칙:

- 모든 타이밍 파라미터는 reg_bank 레지스터에서 읽음 — 하드코딩 금지.

- panel_ctrl_fsm은 gate/afe에 타이밍 신호만 전달 (데이터 경로 미포함).

- 물리 핀 매핑은 fpga_top에서만 고정, 런타임 조합 변경은 REG_COMBO 레지스터.

- spi_slave_if와 mcu_data_if는 reg_bank/line_buf_ram에만 접근.

| ■ 공통 모듈 (Common) — 모든 조합 공유, 파라미터만 변경 | ■ 조합별 전용 모듈 (Combo-Specific) — Gate IC 또는 AFE 종류별 별도 구현 |
| --- | --- |

# 2. 전체 모듈 분류표

## 2.1 공통 모듈 (10개)

아래 모듈들은 C1~C7 모든 조합에서 동일 SystemVerilog 소스코드를 사용한다. 조합별 차이는 parameter/generate 구문으로만 처리한다.

| 모듈명 | 계층 | 역할 요약 | 파라미터 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| spi_slave_if | L1 | MCU SPI 슬레이브, reg_bank R/W | CPOL/CPHA 설정 파라미터 |
| clk_rst_mgr | L1 | 클럭 분배(ACLK/MCLK/DCLK), 리셋 동기화 | ACLK_HZ / MCLK_HZ — AFE 종류에 따라 최상위에서 override |
| reg_bank | L1 | 설정/상태 레지스터 파일 (32개 이내) | 조합별 일부 레지스터 용도 다름 (CIC 레지스터 등) |
| panel_ctrl_fsm | L1 | 메인 구동 FSM: IDLE/RESET/INTEG/READOUT/DONE | 타이밍값은 reg_bank에서 읽음 — FSM 구조 동일 |
| row_scan_eng | L2 | 행 인덱스 카운터, Gate ON/OFF 타이밍 생성 | MAX_ROWS 파라미터 (1717: 2048, X239: 3072) |
| prot_mon | L2 | 과노출 타임아웃, 에러 플래그, 강제 Gate-OFF | 타임아웃 임계값 파라미터 |
| line_buf_ram | L2 | Block RAM 기반 라인 버퍼 (1라인) | MAX_COLS 파라미터 (소형: 2048, X239: 3072), N_AFE_CHIPS 배수 |
| data_out_mux | L2 | 라인 데이터 → MCU 전송용 버스 정렬 | 버스 폭 파라미터 |
| mcu_data_if | L1 | MCU 데이터 전송 인터페이스 (병렬/SPI) | IF_MODE 파라미터 (parallel / spi_readout) |
| line_data_rx | L2 | LVDS 수신 / 역직렬화 / 라인완료 감지 | ★준공통 — ADI_MODE/TI_MODE generate 분기 (단일 파일, 2종 내부 구현) |

## 2.2 조합별 전용 모듈 (4종 × 구현체)

아래 모듈들은 Gate IC 또는 AFE 종류가 다르면 핀/프로토콜/타이밍이 달라 별도 소스파일로 구현해야 한다.

| 모듈명 | 계층 | 적용 조합 | 전용 이유 / 핵심 신호 |
| --- | --- | --- | --- |
| fpga_top_c1 fpga_top_c2 fpga_top_c3 fpga_top_c4 fpga_top_c5 fpga_top_c6 fpga_top_c7 | L0 | 조합별 각 1개 (C1~C7) | 물리 핀 매핑 고정. Gate IC/AFE 핀 인터페이스 자체가 조합마다 다름 — 단 공통 코어(detector_core.sv)를 인스턴스화함. |
| gate_nv1047 | L2 | C1, C2, C3, C4, C5 | SD1/SD2, CLK, OE, ONA, L/R, RST, MD[1:0] — 시프트 레지스터 방식 Gate scan |
| gate_nt39565d | L2 | C6, C7 | STV1L/R, STV2L/R, CPV_L/R, LR, OE1/OE2(홀짝 분리) — NV1047보다 FSM 복잡도 높음 |
| afe_ad711xx | L2 | C1, C2, C4 (AD71124) C2 (AD71143) | ACLK, RESET, IFS[5:0/4:0], SYNC — AD71124(IFS 6bit/tLINE≥22μs) / AD71143(IFS 5bit/tLINE≥60μs). Generic 파라미터로 단일 파일 통합 가능. |
| afe_afe2256 | L2 | C3, C5, C7 | MCLK, SYNC, TP_SEL, FCLK_P/M — 내장 TG, CIC 보상, Integrate-and-Read 파이프라인. AD711xx와 클럭/데이터 포맷 완전히 다름. |

# 3. 조합 × 모듈 사용 매트릭스

● = 해당 조합에서 사용, — = 미사용. 공통 모듈은 모든 조합에서 ● 표시.

## 3.1 공통 모듈

| 모듈명 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| spi_slave_if | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| clk_rst_mgr | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| reg_bank | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| panel_ctrl_fsm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| row_scan_eng | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| prot_mon | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| line_buf_ram | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| data_out_mux | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| mcu_data_if | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| line_data_rx ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

## 3.2 조합별 전용 모듈

| 모듈명 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fpga_top_cX (각 조합 전용) | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
| gate_nv1047 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
| gate_nt39565d | — | — | — | — | — | ● | ● |
| afe_ad711xx (AD71124) | ● | — | — | ● | — | ● | — |
| afe_ad711xx (AD71143) | — | ● | — | — | — | — | — |
| afe_afe2256 | — | — | ● | — | ● | — | ● |

## 3.3 조합별 모듈 조합 요약

| 조합ID | 패널 | Gate IC 모듈 | AFE 모듈 | AFE 수량 | 특이사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1717 / R1717 | gate_nv1047 | afe_ad711xx (AD71124) | 1 | 표준 베이스라인, tLINE=22μs |
| C2 | 1717 / R1717 | gate_nv1047 | afe_ad711xx (AD71143) | 1 | 저전력, tLINE=60μs (제약 더 큼) |
| C3 | 1717 / R1717 | gate_nv1047 | afe_afe2256 | 1 | 고화질, CIC 보상, MCLK 공급 |
| C4 | R1714 (17×14) | gate_nv1047 | afe_ad711xx (AD71124) | 1 | 비정방형, MAX_ROWS 조정 필요 |
| C5 | R1714 (17×14) | gate_nv1047 | afe_afe2256 | 1 | 17×14 고화질, CIC 보상 |
| C6 | X239AW1-102 (43×43) | gate_nt39565d | afe_ad711xx (AD71124) | 12 | 대형, OE1/OE2 분리, 멀티 AFE SYNC 동기화 |
| C7 | X239AW1-102 (43×43) | gate_nt39565d | afe_afe2256 | 12 | 대형 고화질, 멀티 AFE MCLK/SYNC + CIC |

# 4. 모듈 의존성 구조

## 4.1 계층 트리

공통 모듈은 [공통], 전용 모듈은 [NV1047전용] / [NT39565D전용] / [AD711xx전용] / [AFE2256전용]으로 표기.

fpga_top_cX.sv                    ← [조합별 전용 — 핀 매핑]

├── spi_slave_if.sv              [공통]

├── clk_rst_mgr.sv               [공통, 파라미터: ACLK_HZ/MCLK_HZ]

├── reg_bank.sv                  [공통]

├── panel_ctrl_fsm.sv            [공통]

│     ├── gate_ic_driver

│     │     ├── gate_nv1047.sv   [NV1047 전용 — C1~C5]

│     │     │     └── row_scan_eng.sv  [공통]

│     │     └── gate_nt39565d.sv [NT39565D 전용 — C6~C7]

│     │           └── row_scan_eng.sv  [공통]

│     ├── afe_ctrl_if

│     │     ├── afe_ad711xx.sv   [AD71124/AD71143 전용 — C1,C2,C4,C6]

│     │     │     └── line_data_rx.sv  [공통★, ADI_MODE]

│     │     │           └── line_buf_ram.sv  [공통]

│     │     └── afe_afe2256.sv   [AFE2256 전용 — C3,C5,C7]

│     │           └── line_data_rx.sv  [공통★, TI_MODE]

│     │                 └── line_buf_ram.sv  [공통]

│     └── prot_mon.sv            [공통]

├── data_out_mux.sv              [공통]

└── mcu_data_if.sv               [공통]

## 4.2 핵심 의존 규칙

- panel_ctrl_fsm → gate/afe 에 타이밍 신호만 전달 (데이터 경로 미포함)

- afe_ctrl_if → LVDS 데이터를 직접 처리하지 않고 line_data_rx 에 위임

- spi_slave_if / mcu_data_if → reg_bank / line_buf_ram 에만 접근 가능

- 모든 타이밍 파라미터 → reg_bank 에서 읽음 (하드코딩 금지)

- 물리 핀 매핑 → fpga_top 에서만 결정, 런타임 변경은 REG_COMBO 레지스터

# 5. 전용 모듈 핵심 신호 비교

## 5.1 Gate IC 드라이버 비교

| 항목 | gate_nv1047 (C1~C5) | gate_nt39565d (C6~C7) |
| --- | --- | --- |
| 출력 핀 | SD1, SD2, CLK, OE, ONA, L/R, RST, MD[1:0] | STV1L/R, STV2L/R, CPV_L/R, LR, OE1_L/R, OE2_L/R |
| Gate scan 방식 | CLK+SD1 시프트 레지스터 | STV 스타트 펄스 + CPV 클럭 |
| OE 방식 | 단일 OE (High→VEE) | OE1(홀수) / OE2(짝수) 분리 → FSM 복잡도 ↑ |
| 전체 ON | ONA=L → 전체 VGG 강제 | STV1+STV2 동시 펄스 (2G 모드) |
| row 비트폭 | row_index[8:0] (최대 512) | row_index[9:0] (최대 1024, ×3배 cascade) |
| 채널 선택 | MD[1:0] 4종 (레지스터) | MODE1/MODE2 + CHIP_SEL (레지스터) |

## 5.2 AFE 드라이버 비교

| 항목 | afe_ad711xx (C1,C2,C4,C6) | afe_afe2256 (C3,C5,C7) |
| --- | --- | --- |
| 클럭 출력 | ACLK (내장 시퀀서 기반) | MCLK + FCLK_P/M (프레임 클럭) |
| 충전 범위 설정 | IFS[5:0] (AD71124, 6bit) / IFS[4:0] (AD71143, 5bit) | 전하 범위 SPI 레지스터 (0.6~9.6pC) |
| 최소 라인 타임 | 22μs (AD71124) / 60μs (AD71143) | 51.2μs |
| LVDS 포맷 | DOUT A/B + DCLKH/DCLKL (self-clocked) | DOUT_P/M + DCLK_P/M + FCLK_P/M (4-lane MUX) |
| CIC 보상 | 없음 (N/A) | CIC_EN / CIC_PROFILE[3:0] — TFT Cgd 전하 보상, 동적범위 92%↑ |
| 파이프라인 | 없음 | Integrate-and-Read (PIPELINE_EN=1) |
| 다중 AFE 동기화 | SYNC 브로드캐스트 또는 daisy-chain (C6) | SYNC 브로드캐스트 + TP_SEL (C7) |

# 6. 레지스터 맵 공통 / 전용 분류

reg_bank(0x00~0x1F)의 각 레지스터가 공통으로 쓰이는지, 특정 조합에만 유효한지 분류.

| 주소 | 이름 | 비트 | R/W | 설명 | 분류 / 유효 조합 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | REG_CTRL | 8 | R/W | [0]=START, [1]=ABORT, [2]=IRQ_EN | 공통 |
| 0x01 | REG_STATUS | 8 | R | [0]=BUSY, [1]=DONE, [2]=ERROR, [3]=LINE_RDY | 공통 |
| 0x02 | REG_MODE | 4 | R/W | 구동 모드 (STATIC/CONT/TRIG/DARK/RST_ONLY) | 공통 |
| 0x03 | REG_COMBO | 4 | R/W | 부품 조합 선택 (C1~C7 인코딩) | 공통 |
| 0x04 | REG_NROWS | 12 | R/W | 유효 행 수 (최대 3072) | 공통 |
| 0x05 | REG_NCOLS | 12 | R/W | 유효 열 수 (최대 3072) | 공통 |
| 0x06 | REG_TLINE | 16 | R/W | 라인 타임 (단위:10ns, 최소 22μs=2200) | 공통 |
| 0x07 | REG_TRESET | 16 | R/W | 리셋 시퀀스 시간 | 공통 |
| 0x08 | REG_TINTEG | 24 | R/W | 적분 시간 | 공통 |
| 0x09 | REG_TGATE_ON | 12 | R/W | Gate ON 펄스 폭 | 공통 |
| 0x0A | REG_TGATE_SETTLE | 8 | R/W | Gate 안정화 대기 | 공통 |
| 0x0B | REG_AFE_IFS | 6 | R/W | AFE 풀스케일 코드 (AD711xx용) | AD711xx 전용 (C1,C2,C4,C6) |
| 0x0C | REG_AFE_LPF | 4 | R/W | LPF 시상수 코드 | AD711xx 전용 (C1,C2,C4,C6) |
| 0x0D | REG_AFE_PMODE | 2 | R/W | AFE 전력 모드 | AD711xx 전용 (C1,C2,C4,C6) |
| 0x0E | REG_CIC_EN | 1 | R/W | AFE2256 CIC 활성화 | AFE2256 전용 (C3,C5,C7) |
| 0x0F | REG_CIC_PROFILE | 4 | R/W | AFE2256 CIC 프로파일 | AFE2256 전용 (C3,C5,C7) |
| 0x10 | REG_SCAN_DIR | 1 | R/W | 스캔 방향 (0=정, 1=역) | 공통 |
| 0x11 | REG_GATE_SEL | 2 | R/W | Gate IC 채널 선택 모드 (MD/MODE) | 공통 |
| 0x12 | REG_AFE_NCHIP | 4 | R/W | AFE 체인 수 (다중 AFE) | 공통 (단일 AFE 시 =1) |
| 0x13 | REG_SYNC_DLY | 8 | R/W | AFE SYNC 딜레이 | 공통 |
| 0x14 | REG_LINE_IDX | 12 | R | 현재 스캔 행 인덱스 (읽기전용) | 공통 |
| 0x15 | REG_ERR_CODE | 8 | R | 에러 코드 | 공통 |
| 0x1F | REG_VERSION | 8 | R | FPGA 펌웨어 버전 | 공통 |

# 7. 구현 단계별 모듈 목록

| 단계 | 모듈 | 대상 조합 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | spi_slave_if + reg_bank + panel_ctrl_fsm (FSM만) | 공통 | ModelSim/Questa 단위 TB |
| Phase 2 | gate_nv1047 + row_scan_eng | C1~C5 | NV1047 타이밍 다이어그램 기반 TB |
| Phase 3 | afe_ad711xx + line_data_rx (ADI) + line_buf_ram | C1, C2 | AD71124 스펙 기반 LVDS 모델 TB |
| Phase 4 | 통합 C1 end-to-end (NV1047+AD71124) | C1 | 패널 에뮬레이터 연동 통합 TB |
| Phase 5 | afe_afe2256 + CIC 보상 로직 | C3, C5 | AFE2256 TG 타이밍 프로파일 TB |
| Phase 6 | gate_nt39565d + 멀티 AFE SYNC | C6, C7 | 대형 패널 에뮬레이터 TB |
| Phase 7 | HIL 실제 보드 포팅 | C1 우선 | 실측 데이터 비교 |